香洲区人民医院网络安全设备续保及EDR新增点位

采购参数

- 网络安全设备续保及EDR点位采购目录

- 1、续保设备

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | DAS-NGFW160 | 1台 | 维保年限：三年。 |
| 2 | 数据库防火墙 | WAF-150AG | 1台 |  |
| 3 | 主机安全及管理系统软件 | DAS-EDR-PACKAGE-B | 1套 | 维保年限：三年。 520点 |
| 4 | 终端安全及防病毒系统（EDR） | EDR-PC | 1套 |  |

- 终端安全及防病毒系统新增点位

| 序号 | 名称 | 型号/模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端安全及防病毒系统(EDR) | 客户端版本 | 套 | 100 | 质保期三年 |
| 2 |  | 服务器版本 | 套 | 40 |  |

- 项目采购造价：120000元

- 招标参数及要求

- 续保设备：提供安全设备三年的硬件维保，软件升级服务。

- 终端安全及防病毒系统(EDR)功能要求：

- 终端安全防护产品：具备病毒查杀、网马查杀、漏洞管理、支持已知和未知类型勒索病毒检测查杀,挖矿防御查杀；支持高级威胁防御、渗透攻击防护等主机安全功能，安全策略由管理中心进行统一下发。

- 支持查看资产的安全态势，并进行统一任务下发、策略配置，对资产进行统一管理； 支持采集、展示多种日志，包括防护日志、操作日志、运维日志，并支持一键导出。 支持对终端进行详细信息展示，包括网络信息、环境信息等。并支持远程关闭、重启主机； 支持多级中心部署，查看所有下级控制中心的资产部署情况以及风险数据。客户端： 1.支持病毒查杀、网马查杀、漏洞管理

- 支持病毒查杀、网马查杀、漏洞管理、微隔离、主动防御等功能；支持已知和未知类型勒索病毒检测查杀,挖矿防御查杀； 支持高级威胁防御、渗透攻击防护 ；支持系统防御，包括系统登录防护、防暴力破解、进程防御、文件访问监控等功能 ；支持web应用防护；适用于各类型服务器防护。

- EDR新增点位需与原系统嵌合使用。

- EDR相关指标要求

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 可视化大屏 | 支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。 |
| 全网风险可视 | - 支持展示当前待处理的高危风险信息，包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据，支持一键跳转到对应处理页面。 |
|  | - 支持控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、在线终端数、防护中终端数、异常设备数。 |
|  | - 支持查看当前安全防护信息数据，包括勒索深度防护、病毒实时防护、系统登录防护、Web应用防护。 |
|  | - 支持查看当前TOP5风险资产、TOP5威胁IP、TOP5威胁区域，支持实时查看当前安全动态。 |
| 一体化安全策略 | - 支持自定义安全策略、安全策略可继承，内置多个初始策略模板，包括防护模板、审计模板。 |
|  | - 支持通过对终端制定模板的方式做到一键策略下发。 |
|  | - 支持设置策略修改规则，包括是否允许用户修改策略以及不允许修改的时间。 |
| 系统监控 | - 支持监控系统CPU使用率、内存占用率、磁盘读写以及上下行流量。 |
|  | - 支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。 |
|  | - 支持Agent性能监控，支持对客户端占用的CPU、内存达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。 |
| 资产指纹 | - 支持自动收集终端资产信息，包括：计算机名称、内核版本、操作系统、处理器、主板、内存、硬盘、显卡、终端版本、病毒库版本、信息最新更新时间。 |
|  | - 支持自动收集终端资产：监听端口、运行程序、账号、软件、启动项、Web框架、Web服务、数据库、Web应用、系统安装包、JAR包、计划任务、环境变量等信息，支持从资产的维度和信息的维度去查看数据，并支持数据的导出。 |
| 远程桌面 | - 支持管理员远程控制终端，处理终端及系统使用问题，并支持设置自动应答与需要终端用户相应两种模式。 |
| 资产登记 | - 支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，支持在客户端和管理平台更新资产信息。 |
|  | - 支持自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等。 |
|  | - 支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒。 |
| 系统审计 | - 支持主机在线时长监控查询，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。 |
|  | - 监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志。 |
| 消息推送 | - 支持对单台或批量windows主机推送消息弹窗，弹窗信息及显示时间可自定义设置。 |
| 主机发现 | - 支持自定义扫描指定网段，清点、发现未安装EDR的资产信息，资产信息包括主机名、IP、设备类型、操作系统、发现时间等。 |
| 入侵检测 | - 内置1800+检测规则，可覆盖ATT&CK矩阵的14中攻击战术及131种攻击技术，建立完整而全面的ATT&CK战技术知识库，并支持已中英文两种语言展示；可精准检测并阻断基于ATT&CK的入侵攻击。 |
|  | - 检测规则包含初始访问、执行、权限维持、权限提升、防御规避、凭据访问、信息发现、横向移动、数据收集、数据渗漏、命令与控制（C2）、影响等类型，并且可根据规则类型设置可信白名单。 |
|  | - 支持“attack movie”功能，能够将自定义时间范围内（5分钟、30分钟、1小时、一天等）终端上发生的基于ATT&CK攻击技术的攻击事件以视频的形式进行回放，可视化展示攻击过程及演变历史。 |
| 系统安全性模块 | - 支持防端口扫描，锁定恶意的端口扫描，并记录告警。 |
|  | - 支持扫描后对高危漏洞进行自动修复。 |
|  | - 支持设置对修复完成后的补丁文件进行删除。 |
|  | - 支持对系统暴力破解行为进行一定的限制，可设置单个IP请求时间、登录失败次数、IP临时锁定时间。 |
|  | - 支持网络分域访问，在服务端设置不同网络访问域，资产在同一时间只能访问任意一个网络域，支持资产自主切换不同网络访问域。 |
|  | - 支持基于IP及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。 |
|  | - 支持网站漏洞防护，防护内容包括SQL注入、XSS攻击、应用程序漏洞及自定义规则。 |
|  | - 支持智能检测并防御CC攻击，并可进行高、中、低三档设置。 |
|  | - 内核级防火墙（业务间流量东西向隔离）功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制。 |
|  | - 支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持4个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。 |
|  | - 具有系统漏洞扫描和修复功能，提供真实漏洞补丁，并在补丁依赖关系上支持重启验证机制（保证补丁安装的稳定性）。 |
|  | - 管理中心可作为补丁服务器，支持管理中心可连接外网和不可连接外网两种状态，提供离线补丁下载器，按需智能获取内网所需补丁。 |
|  | - 支持扫描的漏洞类型包括但不限于操作系统漏洞（Windows、Linux等）、数据库漏洞（MySQL等）、Web容器漏洞（Tomcat、Apache、Nginx等）及其他组件漏洞。 |
|  | - 支持对文件的变化进行监控与审计。 |
|  | - 移动存储介质管理： - 支持管理员对入网的移动存储介质进行注册，可以对已注册的移动介质进行管理，包括授权、启用、停用、删除、导出注册列表、行为监控及审计等。 |
|  | - 支持客户端自主申请移动存储介质注册，管理员统一对申请进行审批。 |
|  | - 支持管理员设置自动审批客户端注册请求。 - 支持从资产维度、设备维度对存储介质的权限进行精细化设置，同一设备可针对不同的资产设置不同的读写权限，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患。 |
|  | - 支持对无线网卡、光驱、软驱、打印机、调制解调器、红外设备、蓝牙设备、摄像头、鼠标、键盘、手机/数码设备的权限管理。 |
|  | - 支持对USB接口、串口/并口、1394控制器、PCMCIA等接口的控制。 |
|  | - 支持开启进程黑名单，阻止不受信任的程序启动和生成，同时支持路径和MD5两种形式。 |
|  | - 支持开启进程白名单，不在白名单规则内的程序都会被阻止。 |
| 防病毒模块 | - 支持反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）。具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力。 |
|  | - 反病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术，可提取恶意代码中关键代码或数据片段来标识恶意代码。 |
|  | - 支持针对注册表、内存、引导区、启动项进行病毒扫描，实时发现病毒威胁。 |
|  | - 支持设置多种扫描模式包括极速模式、低资源占用模式，且低资源占用模式可自定义CPU使用率。 |
|  | - 支持对资产进行快速扫描、全盘扫描、自定义扫描，并对病毒扫描结果进行导出。 |
|  | - 支持从资产视角和病毒视角展示病毒查杀概况，并对病毒进行处理。 |
|  | - 支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎。 |
|  | - 支持对压缩包扫描及压缩级层进行设置，默认9层深度，支持实时检测并清除≥30种常用压缩格式文件内部的病毒，包括rar、zip、tar、gzip、bzip、arj、cab、7z、iso、lzh、z、zlib、wim、rpm等。 |
|  | - 支持对文件扫描进行跳过，默认50MB以上文件进行跳过。 |
|  | - 支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并将修复前的病毒文件进行备份。 |
|  | - 支持对顽固流行病毒进行智能拦截。 |
|  | - 支持在管理平台提取病毒、网马文件。 |
|  | - 提供专门的挖矿风险评估工具。 |
|  | - 提供专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。 |
|  | - 支持病毒立即处理，对于无法普通隔离的病毒文件进行处理并加入隔离区，或动态移动到信任区。 |
|  | - 支持部分病毒感染文件的修复功能，对于二进制文件可剥离感染部分，保证应用正常使用。 |
|  | - 支持查杀映像劫持类型的病毒、网页中的恶意代码，支持查杀各类Office文档中的宏病毒、夹带型木马。 |
|  | - 支持设置在文件执行时、文件修改时、存储介质连接时（Windows）进行病毒查杀。 |
|  | - 支持以在线或离线的方式升级病毒库。 |
| 勒索防护模块 | ##### 提供内核级的数据防护能力，保护文件不被勒索软件或其他病毒程序恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。 |
|  | - 提供专门的勒索风险评估功能。 |
|  | - 提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎，基于文件读写、进程、命令、网络、注册表修改等行为对于未知勒索病毒进行发现和阻断。 |
|  | - 提供专利级针对未知勒索病毒的诱饵防护引擎，通过自动生成的高仿真文件诱捕未知勒索病毒的攻击，并进行实时阻断。 |
|  | - 支持在不依赖文件扫描的情况下，支持对主流的勒索家族（如wannacry、Locky）病毒进程进行感知和拦截。（针对windows） |
| 文件推送 | - 支持下发文件、安装应用程序、远程执行命令。 |
| 无文件检测 | - 针对流行的无文件病毒进行实时监测，支持对powershell、rundll32、cmd、register等类型进行参数分析检查。 |
| 微隔离 | - 支持基于主机维度和业务维度的网络五元组策略下发、并支持混合模式、黑名单、白名单3种模式切换。 |
|  | 支持一键封堵IP和端口。 |
|  | - 支持对微隔离策略进行导入和导出。 |
|  | - 支持按照资产标签、协议、端口、时间等维度筛选、展示业务和主机的访问关系。 |
| 弹窗拦截 | - 自动识别并拦截终端上的广告弹窗，覆盖输入法、压缩类、杀毒软件、视频播放、浏览器、游戏助手、模拟器、装机下载、桌面管理、办公学习、聊天通讯、图片编辑、网络工具等 15 大类软件、100+ 款软件，500+ 种广告弹窗。 |
| 告警功能 | - 告警类型包括：系统防护、网络防护、Web应用防护。 |
|  | - 告警内容至少包括资产名称、IP地址、日志类型、风险概况、风险评级、事件发生时间等详细内容。 |
|  | - 告警方式包括：邮件告警、Syslog告警、短信告警。 |
| 升级系统 | - 支持病毒库、Windows补丁库的离线升级及在线升级；支持管理平台、终端软件安装包、终端软件更新包、系统漏洞库、弱口令库的离线升级。 |
|  | - 客户端程序支持在线热升级，升级之后旧版本驱动等程序无残留，可自定义客户端升级时间与升级速度，并支持错峰升级。 |
| 集中管控 | - 管理平台支持一键设置客户端卸载密码、一键卸载客户端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启/锁定主机、一键重启客户端、一键迁移、一键导出终端调试日志等。 |
|  | - 能实时检测工作组件的工作状态以及系统关键资源的运行状态。 |
|  | - 能对服务器或主机节点进行分组管理。 |
|  | - 支持多级中心部署，查看所有下级控制中心的资产部署情况以及风险数据。 |
|  | - 支持通过Web页面进行客户端推广部署，推广页面支持自定义。 |
| 日志报表 | - 支持按日、周、月的维度订阅报表，并自定义报表发送时间。 |
|  | - 报表包括全网终端总览、威胁事件分析、高危风险说明等模块，内容包括资产状态、安全事件分布、安全事件趋势、各类安全风险TOP5等。 |
|  | - 支持采集多种日志，包括防护日志、操作日志、运维日志，并支持导出日志。 |
|  | - 支持自定义设置日志保留时间。 |
| 用户管理 | - 支持多级用户管理：租户管理员、租户。 |
|  | - 支持自定义创建用户角色以及权限。 |
|  | - 至少支持以下账号管理功能：账号创建、账号授权、账号属性修改和账号删除。 |
|  | - 用户切换角色时，必须进行重新认证。 |
|  | - 支持超时重新认证机制，并能够定义用户认证尝试的最大允许失败次数。 |
| 管理中心设置 | - 支持以HTTPS协议访问系统Web管理界面。 |
|  | - 支持密码超期提醒功能，过期后账户密码强制修改。 |
|  | - 支持自定义产品LOGO、登录背景、公司名称、安装目录、客户端名称等个性信息。 |
|  | - 管理中心登录支持基于谷歌验证码的双因子认证。 |
|  | - 支持对高危操作或风险操作的的二次身份验证，包括文件推送、远程协助、重启终端、关机等操作。 |
| 管理中心部署 | - 管理中心支持在Windows系统环境和Linux系统环境部署。 |
| 客户端安装部署 | - Linux客户端支持批量安装。 |
|  | - Windows客户端支持在cmd命令下进行在线安装、离线安装以及静默安装；并支持已AD域推送的方式批量部署Windows客户端，降低产品部署成本。 |
|  | - 客户端CPU占用率低于3%，内存低于80M |
| 平台数据备份恢复 | - 支持对平台的配置数据、日志数据进行自动备份及恢复。 |
| 安全事件 | - 支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、应用名、用户组、上行速率、下行速率、总速率、会话数等信息，帮助管理员快速甄别网络异常行为；支持提供重大事件应急响应预案。 |
| 软件升级 | - 提供3年的病毒库、程序升级服务。 |
| 应急响应 | - 对于新发现的病毒、零日漏洞，厂商能够于24小时内作出响应，及时通知用户，并提供专门应急预案、处置工具或专杀工具。 |
| 技术支持 | - 支持7*24小时威胁溯源服务。 |

四、投标人资格要求

① 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件，加盖投标人公章）；

②为保证产品质量及售后服务，投标人必须提供“售后服务承诺函”，“售后服务承诺函”（必须加盖公司印章）